Вспомогательные материалы для иностранных студентов

по учебной дисциплине

«Методы и средства исследования непродовольственных товаров»

ГЛОССАРИЙ (4-й семестр)

Принцип анализа  это некоторое физико-химическое явление/закономерность, которое лежат в основе анализа, позволяющее получить требуемую информацию.

Метод анализа  характеристика хода анализа с точки зрения его основных стадий в соответствии с тем или иным принципом анализа.

Методика анализа – полное описание всего хода анализа с подробным описанием всех деталей и нюансов проведения анализа, включая отбор пробы и представления результатов.

Погрешность измерения  отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Абсолютная погрешность  разность среднего результата измерения величины и истинного значения этой величины.

Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины.

Систематическая погрешность измерений  погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях.

Случайная погрешность измерений  погрешность, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях.

Точность  качество измерений, отражающее близость полученных результатов к истинному значению измеряемой величины.

Воспроизводимость  качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов, полученных в различных условиях, в разное время, разными методами и т.д.

Предел обнаружения (чувствительность) – наименьшее содержание, при котором по данной методике можно обнаружить присутствие компонента с заданной вероятностью.

Проба (образец)  минимально допустимая часть товарной партии, отобранная из нее по установленным или заранее оговоренным правилам и предназначенная для оценки качества.

Выборка  определенное минимально допустимое количество упаковочных единиц, составляющих представительную часть товарной партии и отобранных для составления исходной пробы.

Представительность пробы  способность с достаточной достоверностью отражать действительную неоднородность качества товарной партии.

Точечная проба  единичная проба определенного размера, отбираемая из одного места товарной партии.

Объединенная проба  совокупность точечных проб, отобранных от одной товарной партии.

Исходная проба (образец)  установленная часть объединенной пробы или совокупность выборок, предназначенная для оценки (испытаний) качества.

Приемочное число  максимально допустимое количество забракованных единиц выборки или объединенной пробы, или исходного образца, позволяющее принять решение о приемке товарной партии по качеству.

Браковочное число  минимально допустимое количество забракованных единиц объединенной пробы или исходного образца, являющееся основанием для отказа от приемки товарной партии по качеству.

Гравиметрический анализ (гравиметрия) – метод количественного анализа, основанный на определении массы определяемого компонента анализируемого образца путем точного взвешивания вещества известного состава, в который переведен определяемый компонент.

Осаждаемая форма – соединение, в виде которого определяемый компонент осаждают из анализируемого раствора, т.е. вещество, которое образуется при взаимодействии с реагентом-осадителем.

Гравиметрическая (весовая) форма – соединение, которое взвешивают для получения окончательного результата анализа.

Титриметрический анализ – метод количественного анализа, основанный на точном измерении объема раствора реагента с точно известной концентрацией, израсходованного на реакцию с определяемым веществом (аналитом).

Титрование – процесс добавления раствора реагента (титранта, рабочего раствора, стандартного раствора) из бюретки к раствору аналита, пока весь аналит не прореагирует.

Титриант – раствор, концентрация которого известна с высокой точностью.

Точка эквивалентности (стехиометричности)  момент титрования, когда количество добавленного титранта химически эквивалентно количеству титрируемого вещества.

Конечная точка титрования  момент титрования, когда наблюдается видимый аналитический эффект.

Электрохимические методы анализа  методы, основанные на использовании процессов, протекающих на поверхности электродов или в приэлектродном пространстве.

Прямая кондуктометрия – метод анализа, основанный на зависимости электропроводности растворов от их концентрации.

Прямая потенциометрия  метод анализа, основанный на определении участника электродной реакции и его концентрации по измеренному потенциалу ионселектривного электрода.

Вольтамперометрия  метод анализа, основанный на регистрации и изучении вольтамперных кривых, т.е. кривых зависимости силы тока от напряжения между электродами.

Инверсионная вольтамперометрия – метод анализа, основанный на предварительном электрохимическом концентрирования определяемого вещества на поверхности индикаторного электрода путем электролиза с последующим его анодным или катодным растворением и регистрации зависимости силы тока от напряжения при растворении.

Ионизирующее излучение – излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц, и которое при взаимодействии со средой порождает заряженные ионы.

Доза – величина энергии ионизирующего излучения, используемая для оценки его воздействия на вещества и живые организмы.

Радиоактивность – самопроизвольное превращение нестабильных атомных ядер в другие ядра, сопровождающееся испусканием элементарных частиц, а также жесткого электромагнитного излучения (рентгеновского или  - излучения).

Радиометрический метод контроля – метод, основанный на регистрации сигналов от датчиков излучения и используемый для определения активности радионуклидов в материалах и продукции.

Радиографический метод контроля – метод, основанный на получении изображения при просвечивании объекта радиоизлучением, используемый для контроля качества продукции и выявления дефектов.

Хроматография – это физико-химический метод разделения смесей веществ, основанный на распределении компонентов между двумя фазами – неподвижной и подвижной.

Рефрактометрический анализ  метод, основанный на определении показателя (коэффициента) преломления исследуемого вещества.

Поляриметрический анализ  метод идентификации оптически активных веществ, способных вращать плоскость поляризации проходящего через них света.

Нефелометрический и турбидиметрический методы анализа – методы, основанные на явлении рассеяния и поглощения света твердыми или коллоидными частицами, находящимися в жидкой фазе во взвешенном состоянии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (4-й семестр)

- Принцип, метод и методика анализа, схема процесса анализа.

- Виды и классификация методов анализа.

- Метрология и основные виды погрешностей измерений.

- Систематические погрешности и их источники.

- Расчет случайных погрешностей.

- Выборочный контроль качества непродовольственных товаров.

- Основные способы выполнения измерений.

- Основные понятия гравиметрического анализа.

- Осаждаемая и гравиметрическая формы.

- Основные этапы метода осаждения.

- Общая характеристика титриметрического анализа.

- Классификация титриметрических методов анализа.

- Этапы и основные приемы титриметрического анализа.

- Кислотно-основное титрование.

- Электропроводность растворов, кондуктометрический анализ.

- Прямая потенциометрия.

- Прямая вольтамперометрия.

- Инверсионная вольтамперометрия.

- Радиоактивность и ее основные типы.

- Биологическое действие радиоактивного излучения.

- Методы регистрации радиоактивных излучений.

- Радиометрический контроль непродовольственных товаров.

- Основы хроматографического разделения.

- Классификация хроматографических методов анализа.

- Получение хроматограмм.

- Общая схема газового хроматографа.

- Высокоэффективная жидкостная хроматография.

- Рефрактометрический анализ.

- Поляримерический анализ.

- Нефелометрический и турбидиметрический анализ.

ГЛОССАРИЙ (5-й семестр)

Спектроскопические методы исследования  методы, основанные на взаимодействии электромагнитного излучения или элементарных частиц с веществом, в результате которого в веществах возникают различные виды энергетических переходов – электронные, колебательные, вращательные и т.д.

Спектр – графическая зависимость интенсивности поглощения или испускания квантов от их длины волны или волнового числа.

Атомные спектры – спектры, возникающие при перестройке электронных оболочек атомов, происходящие в результате определенных внешних воздействий.

Оптические атомные спектры – спектры, отображающие строения внешних электронных оболочек атомов элементов.

Рентгеновские атомные спектры  спектры, отражающие строение внутренних электронных оболочек атомов.

Фотометрический метод анализа – метод, основанный на измерении уменьшения интенсивности излучения, прошедшего через раствор анализируемого вещества.

Колориметрия – метод, основанный на визуальном сравнении интенсивности окраски раствора анализируемого вещества с интенсивностью окраски раствора того же вещества с известной концентрацией.

Фотоколориметрия (фотоэлектроколориметрия) – метод, основанный на измерении интенсивности полихроматического света, поглощаемого веществом (раствором) в видимой части спектра.

Спектрофотометрия – метод, основанный на измерении поглощения веществом монохроматического излучения в видимой и УФ областях спектра.

Инфракрасная спектроскопия  метод исследования, основанный на явлении поглощения группами атомов испытуемого объекта электромагнитных излучений в инфракрасном диапазоне, связанного с возбуждением молекулярных колебаний.

Фурье-спектроскопия – метод исследования, основанный на получении интерферограммы объекта с ее последующей математической обработкой, в результате которой из нее восстанавливается спектральный состав излучения (спектр).

Характеристическое рентгеновское излучение – излучение, появляющееся при удалении электронов из внутренних оболочек атома (ионизация внутренних уровней) с последующим заполнением электронных вакансий электронами внешних оболочек.

Рентгеноспектральный анализ – метод рентгеновского анализа, основанный на получении спектров бомбардировкой электронами.

Рентгенофлуоресцентный анализ – метод рентгеновского анализа, основанный на получении спектров облучением первичным рентгеновским лучом.

Рентгенографический анализ  это совокупность методов исследования кристаллических веществ, основанных на отражении ими рентгеновских лучей.

Рентгенофазовый анализ  метод исследования и идентификации кристаллических веществ (фаз), а также в определения размеров частиц и степени микроискажений кристаллической решетки при дифракции рентгеновского излучения в образце.

Микроскоп - прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооружённым глазом.

Разрешающая способность микроскопа  наименьшее расстояние между двумя точками, при котором их изображения можно различить.

Бинокулярные микроскопы – приборы  с двумя окулярами, для одновременного наблюдения двумя глазами.

Тринокулярные микроскопы – приборы с двумя окулярами и проекционным выходом, позволяющим одновременно с визуальным наблюдением, проецировать изображение на фото- или телевизионную камеру или другой приемник изображения.

Инвертированные микроскопы  приборы, в которых объектив располагается под наблюдаемым предметом, а конденсор - сверху.

Стереомикроскопы  приборы, обеспечивающие объёмное восприятие микрообъекта, представляющие собой два микроскопа, выполненных в виде единой конструкции так, что правый и левый глаза наблюдают объект под разными углами.

Микроскопы сравнения – приборы, состоящие из двух объединённых микроскопов с единой окулярной системой так, что в двух половинах поля зрения формируются изображения сразу двух объектов, что позволяет непосредственно сравнить их по цвету, структуре и др.

Электронные микроскопы – приборы повышенного разрешения, позволяющие получать увеличенные изображения объектов в прошедших, отраженных и вторичных электронах.

Атомно-силовая микроскопия - вид сканирующей зондовой микроскопии, используемый для определения рельефа поверхности с разрешением от десятков ангстрем до атомарного, основанный на использовании сил ван-дер-ваальсовских межатомных взаимодействий между зондом и поверхностью объекта.

Сканирующая туннельная микроскопия – вид сканирующей зондовой микроскопии,  предназначенный для измерения рельефа проводящих поверхностей с высоким пространственным разрешением, основанный на регистрации туннельного тока между зондом и поверхностью объекта.

Дифференциально-термический анализ - метод исследования, заключающийся в нагревании или охлаждении образца с определенной скоростью и записи временной зависимости разницы температур между исследуемым образцом и образцом сравнения (эталоном).

Термогравиметрический анализ - метод термического анализа, при котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры.

Дифференциально-сканирующая калориметрия – метод количественного измерения величин тепловых потоков, возникающих при одновременном программированном нагреве образца и эталона.

Двухзондовый метод  метод измерения удельного сопротивления образцов правильной геометрической формы, основанный на пропускании тока через образец и измерении разности потенциалов между зондами, расположенными на поверхности образца вдоль направления протекания тока.

Четырехзондовый метод  метод измерения удельного сопротивления образцов произвольной формы, основанный на пропускании тока через одну пару зондов и измерении разности потенциалов между другой.

Диэлектрические измерения  определение диэлектрических характеристик веществ: диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери.

Первичный измерительный преобразователь  устройство для преобразования измеряемой неэлектрической величины, воспринимаемой чувствительным элементом преобразователя, в электрическую.

Терморезистор  датчик температуры, принцип действия которого основан на зависимости электрического сопротивления проводника от температуры.

Термопара  датчик температуры генераторного типа, выходной величиной которых является ЭДС, функционально связанная с температурой, принцип работы которого основан на эффекте термо-ЭДС (эффекте Зеебека) двух разнородных проводников.

Пирометр  прибор для измерения температуры, работа которого основана на использовании энергии излучения нагретых тел.

Предел упругости  наибольшее напряжение, при котором в материале еще не обнаруживается признаков пластической деформации.

Предел прочности  наибольшее напряжение, испытываемое образцом в момент разрушения.

Предел выносливости – наибольшее значение максимального напряжения цикла нагружения, при действии которого не происходит усталостного разрушения образца после заданного числа циклов.

Ударная вязкость – величина работы, затраченной на разрушение образца, отнесенной к площади его поперечного сечения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (5-й семестр)

- Классификация спектроскопических методов исследования.

- Общая характеристика фотометрических методов анализа.

- Общие сведения об ИК-спектроскопии.

- Формирование ИК-спектров молекул.

- Основные области ИК-спектров и их интерпретация.

- Устройство фурье-спектрометров.

- Характеристическое рентгеновское излучение.

- Рентгенофлуоресцентный спектральный метод анализа (РСФА).

- Рентгеноспектральный микроанализ.

- Фазовый анализ кристаллических образцов.

- Виды микроскопии, общая классификация микроскопов.

- Оптическая схема и принцип действия прямого оптического микроскопа.

- Увеличение и разрешающая способность микроскопа.

- Методы освещения и наблюдения в оптической микроскопии.

- Растровая электронная микроскопия.

- Дифференциальный термический анализ (ДТА).

- Термогравиметрический анализ (ТГА).

- Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК).

- Измерение удельного сопротивления двухзондовым методом.

- Измерение удельного сопротивления четырехзондовым методом.

- Измерение диэлектрических свойств жидкостей.

- Измерение температуры терморезисторами.

- Измерение температуры термопарами.

- Анализ свойств веществ фотоэлектрическими преобразователями.

- Механические испытания цемента.

- Механические испытания бетона.

- Механические испытания керамической плитки.

- Механические испытания пластмасс.

- Механические испытания волокон и нитей.

- Механические испытания тканей.